- Время окончания выполнения работ по диагностике дорог и обработки полученных данных?

А) 	Не позднее декабря текущего года

Б) 	1 (первого) ноября текущего года

В) 	Не позднее 1 октября отчетного года

Г) 	До наступления отрицательных температур (более 3 дней подряд)

2. Технический учет построенных и реконструированных дорог необходимо проводить:

А) 	В течении года после ввода в эксплуатацию

Б)  	Не позднее чем через 6 месяцев после утверждения актов приемки

В)	В зависимости от интенсивности движения транспорта

Г)	Не ранее чем через 3 месяца после ввода в эксплуатацию

3. Периодичность проведения диагностики дорог :

А) 	Ежегодно

Б)	Один раз в 5 лет

В)	Не реже чем 3 года

Г)	Устанавливается владельцем дорог

4. Независимо от срока эксплуатации, коэффициент сцепления дорожного покрытия должен быть

А)	Не менее 0,35 при скорости 60 км/ч

Б)	Не менее 0,40 при скорости движения 60 км/ч

В)	Не менее 0,45 при скорости 90 км/ч

Г)	Не менее 0,35 при скорости 90 км/ч

5. Минимальная длина участка автомобильной дороги, на котором возможно применение прибора типа ПКРС из условий безопасности:

А)	300 метров

Б)	Не менее 1 км

В)	500 метров

Г)	Не ограничивается

6. Транспортирование устройства ПКРС-2 к месту производства работ осуществляется:

А)	При скорости не более 60 км/ч

Б)	При скорости не более 70 км/ч

В)	При скорости, обеспечивающей безопасное движение

Г)	В салоне передвижной дорожной лаборатории

7. Требуемое значение коэффициента сцепления устанавливается по условиям движения:

А)	Обычные, скоростные, городские

Б)	Легкие, затрудненные, опасные

В)	Республиканские, областные, местные

Г)	Сложные, обычные, легкие

8. При обследовании участков концентрации ДТП необходимо оценить состояние отрезка пути до и после места ДТП

А)	Не менее 1 км

Б)	Между населенными пунктами

В)	По 100 метров

Г)	Не устанавливается

9. Допустимое значение модуля упругости дорожной конструкции в период гарантийных сроков для дорог первой категории:

А)	Не менее 300 МПа

Б)	В зависимости от допустимой скорости движения

В)	Не менее 230 МПа

Г)	Не более 180 Мпа

10. Емкость для воды при измерении коэффициента сцепления передвижными лабораториями КП 514 СМП «Трасса» предусмотрена:

А)	Более 2000 литров

Б)	Не предусмотрена

В)	До 100 литров

Г)	500-600 литров

11. Межремонтный срок службы дорожной одежды - это...

А)	Период времени между средним (текущим) ремонтами

Б)	Период времени от капитального ремонта (строительства, реконструкции) до 		момента снижения проектных характеристик дорожной конструкции

В)	Период времени от капитального ремонта (строительства, реконструкции) до 		следующего капитального ремонта

Г)	Период времени между вводом объекта в эксплуатацию и заменой слоя 		покрытия

12. При проектировании нежестких дорожных одежд новых автомобильных дорог устройство неукрепленных зернистых материалов между слоями из материалов, обработанных вяжущим:

А)	Допускается при верхнем слое из асфальтобетона более 10 см

Б)	Допускается при толщине неукрепленного материала не более 10 см

В)	Не допускается

Г)	Не допускается для дорог I-III категорий

13. Спрямление дороги в плане и профиле при капитальном ремонте:

А)	Допускается протяженностью до 25 % от длины ремонтируемого участка

Б)	Допускается в сложных условиям эксплуатации дороги

В)	Не допускается

Г)	Допускается при технико-экономическом обосновании

14. Пересечение дороги категорий I-В  с автомобильными дорогами в одном уровне:

А) 	Допускается

Б)	Не допускается

В)	Допускается с реализацией дополнительных мер  по организации движения

Г)	Допускается при ограничении скорости 90 км/ч

15. Строительство зданий и сооружений не указанных в Законе «Об автомобильных дорогах»  запрещается в пределах:

А) 	Полосы отвода автомобильной дороги

Б)	Установленной ширины границ землеотвода автомобильной дороги

В)	Придорожной полосы автомобильной дороги

Г)	Полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги

16. Износ покрытия на на щебеночных и гравийных покрытиях определяется:

А)	По результатам забора кернов

Б)	С использованием георадара

В)	Пробивая лунки в покрытии и измеряя толщины покрытия

Г)	С использованием твердомера

17. Скорость движения транспортных средств на дорогах Республики Казахстан при отсутствии раздельных проезжих частей дороги запрещается устанавливать:

А) 	Более 100 км/ч

Б)	Более 120 км/ч

В) 	Более 90 км/ч

Г)	Более 130 км/ч

18. При наличии противоречий в нормах нормативных правовых актов одного уровня действуют правовые акты:

А) 	Ранее введенные в действие

Б)	Позднее введенные в действие

В)	Имеющие более широкую область применения

Г)	Гармонизированные с международными нормами

19. Срок ликвидации выбоин и просадок для дорог I-II категорий, превышающих предельно допустимые значения, должен быть:

А)	Установлен (внесен) в программе работ по содержанию на текущий год

Б)	В течении 15 суток с момента обнаружения дефекта

В)	При проведении очередного маршрутного ремонта

Г)	В течении 5 суток

20. В выемках от 1 до 5 м для уменьшения снегозаносимости рекомендовано:

А)	Организация раскрытия выемок с откосами от 1:7 до 1:10

Б)	Произвести срезку внутреннего откоса выемки

В)	Устройство снежных валов и снегозащитных ограждений

Г)	Устройство аккумуляционных полок с крутыми откосами, шириной

не менее 4 м

21. Приживаемость щебня при устройстве ШПО в гарантийный период должна составлять:

А)	Не менее 50%

Б)	Не нормируется

В)	Не менее 75%

Г)	Устанавливается в зависимости от фракции щебня

22. Какой вид дефекта дорожного покрытия не является площадным?

А)	Сетка трещин

Б)	Выкрашивание

В)	Кромочность

Г)	Коробление плиты

23. Гарантийный срок службы дорожной разметки из пластика:

А)	3 месяца

Б) 	1 год

В) 	6 месяцев

Г) 	18 месяцев

24. При указании на дорожных знаках нескольких населенных пунктов первым с верху вниз указывается:

А) Наибольший

Б) Ближайший

В) Областной центр

Г) Районный центр

25. Качество нанесения стеклянных микрошариков проверяется:

А)	На стойках дорожных знаков

Б)	При установке светофоров

В)	При устройстве дорожной разметки

Г)	На бордюрном ограждении

26. Длина ограждений безопасности на мостовом сооружении соответствует:

А)	Длине мостового сооружения

Б)	Длина мостового сооружения и по 30 метров на подходах с каждой стороны

В)	Длина мостового сооружения и по 6 метров на подходах с каждой стороны

Г)	Длине мостового сооружения и по длине половины пролетного строения с каждой стороны

27. Плановая проверка гарантийных участков не может производится:

А)	При выпадении осадков

Б)	При засыпке откосов снегом

В)	В случае наличии снега в кюветах

Г)	Все вышеперечисленное

28. При выполнении капитального ремонта дороги категория дороги:

А)	Не меняется

Б)	Меняется при изменении типа покрытия

В)	Меняется при уширении проезжей части

Г)	Меняется при уширении земляного полотна

29. Взвешивание щебня, собранном с листа рубероида (1x1 м), который укладывается на разлитое вяжущее по пути движения щебнераспределителя определяет:

А) 	Контроль расхода вяжущего

Б)	Контроль скорости движения щебнераспределителя

В)	Контроль расхода щебня

Г)	Контроль фракции щебня

30. Наиболее прочным материалом дорожной конструкции является:

А)	Слой основания

Б)	Верхний слой покрытия

В)	Дренирующий слой

Г)	Выравнивающий слой