30-воросов с ответами для отдела ГУ.

Ссылки на НД: СНиП 3.06.03-85; СНиП 3.01.03-84; СНиП 2.05.02-85;                ГОСТ 5180—84

1. Уплотнение катками слоев земляного полотна, оснований и покрытий необходимо осуществлять от краев к середине, при этом каждый след от предыдущего прохода катка должен перекрываться при последующем проходе не менее чем:

А) на 1/3

Б) на 1/2

В) на 1/4

Г) на 1/1

2. Скорость движения катка, при отсутствии специальных указаний в настоящих правилах, следует принимать равной:

А) 1,0—2 км/ч на первых 1—2 проходах и доводить к концу укатки до максимальной рабочей скорости, указанной в паспорте.

Б) 2,5—3 км/ч на первых 4—5 проходах и доводить к концу укатки до максимальной рабочей скорости, указанной в паспорте.

В) 1,5—2 км/ч на первых 2—3 проходах и доводить к концу укатки до максимальной рабочей скорости, указанной в паспорте.

Г) 3,0—3,5 км/ч на первых 3—4 проходах и доводить к концу укатки до максимальной рабочей скорости, указанной в паспорте.

3. При операционном контроле качества работ по устройству дорожной одежды следует контролировать по каждому укладываемому слою не реже чем:

А) через каждые 50 м

Б) через каждые 100 м

В) через каждые 200 м

Г) через каждые 500 м

4. Размещение АБЗ и ЦБЗ вдоль строящейся дороги и протяженность обслуживаемых ими участков должны устанавливаться проектом организации строительства исходя из:

А) расстояние населенного пункта

Б) скорости движения автомобиля

В) скорости движения потока

Г) скорости строительного потока

5. Допускается ли, оставлять пни высотой не более 10 см в основании насыпей высотой не менее 1,5 м при устройстве одежд с усовершенствованными облегченными, переходными и низшими типами покрытий?

А) не допускается

Б) допускается

В) оба варианта не верны

Г) оба варианта верны

6. По завершении строительства все площади временного отвода должны быть:

А) должны быть восстановлены

Б) рекультивированы в соответствии с требованиями проекта и переданы землепользователям

В) оставить

Г) все варианты не верны

7. Разбивку земляного полотна следует выполнять в соответствии со:

А) ГОСТ 8469-88

Б) ГОСТ 7521-79

В) СНиП 3.06.03-85

Г) СНиП 3.01.03-84

8. Рабочая разбивка контуров насыпей и выемок, других сооружений, высотных отметок, линий уклонов поверхности откосов и т.д. производится от установленных знаков пикетов и реперов не реже чем:

А) через 50 м на прямых и 10—20 м на кривых непосредственно перед выполнением соответствующих технологических операций.

Б) через 100 м на прямых и 30—40 м на кривых непосредственно перед выполнением соответствующих технологических операций.

В) через 500 м на прямых и 50—60 м на кривых непосредственно перед выполнением соответствующих технологических операций.

Г) через 1000 м на прямых и 100—120 м на кривых непосредственно перед выполнением соответствующих технологических операций.

9. Строительство водоотводных сооружений следует выполнять:

А) начиная с пониженных мест рельефа

Б) начиная с повышенных мест рельефа

В) начиная с горизонтальных мест рельефа

Г) все варианты не верны

10. Отсыпку грунта в насыпь следует производить от:

А) середины слоями на всю ширину земляного полотна, включая откосные части

Б) краев к середине слоями на всю ширину земляного полотна, включая откосные части

В) оба варианта верны

Г) оба варианта не верны

11. Перед уплотнением поверхность отсыпаемого слоя должна быть спланирована под двускатный или односкатный поперечный профиль с уклоном:

А) 15—20 % к бровкам земляного полотна

Б) 10—20 % к бровкам земляного полотна

В) 20—40 % к бровкам земляного полотна

Г) 25—30 % к бровкам земляного полотна

12. Плотность грунта после уплотнения слоя не должна быть меньше установленной требованиями:

А) СНиП 3.06.03-85

Б) СНиП 2.05.02-85

В) СНиП 3.01.03-84

Г) СНиП 2.04.03-86

13. Уплотнение рыхлых глинистых грунтов следует, как правило, начинать кулачковыми, решетчатыми катками или катками на пневматических шинах с неполной балластной нагрузкой:

А) массой 8—10 т и заканчивать — катками на пневматических шинах массой 20 т и более или самоходными вибрационными катками массой 12 т и более.

Б) массой 12—14 т и заканчивать — катками на пневматических шинах массой 16 т и более или самоходными вибрационными катками массой 10 т и более.

В) массой 6—8 т и заканчивать — катками на пневматических шинах массой 12 т и более или самоходными вибрационными катками массой 8 т и более.

Г) массой 10—16 т и заканчивать — катками на пневматических шинах массой 25 т и более или самоходными вибрационными катками массой 16 т и более.

14. Уплотнение грунтов следует производить при влажности:

А) близкой к оптимальной

Б) близкой к максимальной

В) ориентировочно 6-8 %

Г) все варианты верны

15. Водоотводные канавы и кюветы необходимо укреплять:

А) до начала строительства

Б) по окончании работы

В) сразу же по мере их устройства

Г) все варианты верны

16. Плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое оси земляного плотна и на расстоянии:

А) 0,5—1,0 м от бровки, а при ширине слоя более 10 м — также в промежутках между ними

Б) 1,5—2,0 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м — также в промежутках между ними

В) 1,0—1,5 м от бровки, а при ширине слоя более 15 м — также в промежутках между ними

Г) 0,8—1,2 м от бровки, а при ширине слоя более 7 м — также в промежутках между ними

17. Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной захватке работы уплотняющих машин:

А) но не реже чем через 200 м при высоте насыпи до 3 м и не реже чем через 50 м при высоте насыпи более 3 м.

Б) но не реже чем через 50 м при высоте насыпи до 1 м и не реже чем через 40 м при высоте насыпи более 1,5 м.

В) но не реже чем через 150 м при высоте насыпи до 2 м и не реже чем через 100 м при высоте насыпи более 5 м.

Г) но не реже чем через 500 м при высоте насыпи до 5 м и не реже чем через 150 м при высоте насыпи более 10 м.

18. Контроль плотности верхнего слоя следует производить:

А) не реже чем через 200 м

Б) не реже чем через 100 м

В) не реже чем через 20 м

Г) не реже чем через 50 м

19. Контроль плотности следует производить на глубине, равной:

А) 1/2 толщины уплотняемого слоя, но не менее 5 см

Б) 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не менее 8 см

В) 1/4 толщины уплотняемого слоя, но не менее 10 см

Г) 1/1 толщины уплотняемого слоя, но не менее 15 см

20. Отклонения от требуемого значения коэффициента уплотнения в строну уменьшения допускаются:

А) не более чем в 10 % определений от их общего числа и не более чем на 0,04

Б) не более чем в 5 % определений от их общего числа и не более чем на 0,01

В) не более чем в 8 % определений от их общего числа и не более чем на 0,03

Г) не более чем в 15 % определений от их общего числа и не более чем на 0,02

21. Плотность и влажность грунта следует определять по:

А) ГОСТ 2415—90

Б) ГОСТ 9915—88

В) ГОСТ 5180—84

Г) ГОСТ 5290—89

22. Температура черного щебня, при укладке в покрытие, без поверхностноактивных веществ с применением битумов БНД 40/60, БНД 60/90, БН 60/90, БНД 90/130, БН 90/130 должна быть не ниже:

А) 140°С

Б) 130°С

В) 100°С

Г) 120°С

23. Битум, нагретый до рабочей температуры хранить:

А) не более 12 ч

Б) не более 24 ч

В) не менее 24 ч

Г) не более 72 ч

24. При укладке горячих, теплых и холодных (в горячем состоянии) асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщина укладываемого слоя должна быть:

А) на 5—10 % больше проектной

Б) на 10—15 % больше проектной

В) на 15—20 % больше проектной

Г) на 8—12 % больше проектной

25. При первом проходе гладковальцовых катков ведущие вальцы должны быть:

А) все варианты верны

Б) нет разницы

В) впереди

Г) сзади

26. Ширина проезжей части дороги изменяется в зависимости от:

А) все варианты верны

Б) полосы дороги

В) интенсивности движения

Г) категории дороги

27. Учет интенсивности движения выполняется:

А) вторник, среда, четверг

Б) понедельник, среда, четверг

В) с понедельника по пятницу

Г) по выходным дням

28. Уход за зелеными насаждениями во время гарантийного срока осуществляется:

А) специальная организация, которая занимается зелеными насаждениями

Б) подрядчиком

В) акиматом

Г) все варианты верны

29. Точность измерения счетчика толчкомера при измерении ровности покрытий должна быть:

А) не менее 5 мм

Б) не более 7 мм

В) не менее 1 см

Г) не более 1,5 см

30. Световозвращение материалов каких цветов не определяется при изготовлении дорожных знаков:

А) зеленый

Б) белый

В) красный

Г) черный